## Radiospeiding

Lord Baden-Powell mente at trådløs telegrafisamband måtte være noe for speiderne, og i dag er radiospeiding blitt en moderne form for speiding. Radiospeiding omfatter flere aktiviteter som kortbølgelytting, riktig behandling og bruk av walkie-talkie, bygging med elektroniske byggesett, data, radiopeileorientering (revejakt) og Jamboree On The Air (JOTA). De to siste aktivitetene må en lisensiert radioamatør ha ansvaret for.

# Jamboree On The Air

Jota er nok den mest kjente av de nevnte aktivitetene. Jota er en verdensleir på lufta, og foregår hvert år på den tredje helgen i oktober, og samler tusenvis av speidere i inn- og utland ved radiostasjonene. Ved hjelp av radiosender knyttes kontakter over landegrensene, og vi får virkelig føle at vi er med i en internasjonal bevegelse. I Norge må en radioamatør opprette og avslutte kontaktene, men speideren kan selv få bruke mikrofonen og snakke med andre speidere.

Radiopeileorientering (revejakt)

Revejakt er å orientere ved hjelp av radiosignaler. Små radiosendere (rever), som sender et morsesignal blir skjult i terrenget. Ved hjelp av en liten peilemottaker (revesaks), kart og kompass skal man peile inn og finne hver enkelt rev så fort som mulig.

En radioamatør med lisens må stå som ansvarlig for bruken av senderne.

Selve RPO-løpet har fire eller fem poster og løypa er mellom 4 og 6 km i luftlinje.  Det gjelder å finne alle postene så fort som mulig.  Postene sender i tur og orden i ett minutt hver, slik at det bare er én post om gangen som sender.  For å skille postene fra hverandre, sender de svært enkle morsemeldinger (MOE, MOI, MOS, MOH, M05).  Løperne må så kombinere de forskjellige peilingene med kart og terreng slik at de velger den raskeste veien mellom postene.  Ved å peile samme post fra to eller flere forskjellige steder og så tegne peilingene ned på kartet, vil peilelinjene krysse hverandre der hvor posten er gjemt.  Posten er da bestemt ved hjelp av krysspeiling.

Alt RPO-peileutstyret som brukes, er hjemmelaget.  Det gjelder både senderne og peilemottakerne.  Men det finnes nå byggesett til RPOmottakere å få kjøpt, så for noen hundre kroner og et par kvelders arbeid skulle de fleste være klar til RPO-innsats.

# Speidernett og speidertreff

Hele året rundt er det speidere å høre på lufta. Mange har egen amatørlisens og eget utstyr, mens andre har bekjente som er amatører, og besøker disse for å komme i kontakt med andre speidere også utenom JOTA. Første lørdag i måneden er LA1SS, Norges speiderforbund, på lufta og leder det norske speidernettet. Her sendes alt nytt av interesse for speidere. De andre lørdagene er det speidertreff.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dette hefte er laget for at dere i lokallaget skal kunne bli bedre kjent med radiospeiding. Det er en samling små emner og alt er ikke like viktig, men dere står fritt til å velge hva dere vil legge vekt på. Det er ikke ment som et læreopplegg, bare for å få en føling med hva det dreier seg om.

Oppgaver kan for eksempel være: rollespill, hvor en skal ”gjennomføre” en korrekt samtale.

Stave navet sitt fonetisk eller med morse.

Vi foreslår 15-30 min på hvert møte fram til oktoberfesten for å ha litt større bakgrunnskunnskaper

Q-koder*

Ved dårlige kommunikasjonsforhold eller når språkforskjellene skaper vanskeligheter, kan vi bruke Q-koder eller det fonetiske alfabetet. Følgende Q-koder er vanlig å høre på telefoni: QTH, QSY, QRX, QSO. Om det er spørsmål eller en anmodning går frem av sammenhengen eller tonefallet.

Det fonetiske alfabetet*

Det fonetiske alfabetet er utarbeidet av International Telecommunication Union (ITU) og benyttes når vi bokstaverer kallesignalene, et navn eller deler av en melding som vi vil ha korrekt overført. Du skal ikke bokstavere unødig. Et eksempel på unødig bokstavering er når ”Paris” eller ”Madrid” bokstaveres 2-3 ganger! Det finnes flere fonetiske alfabeter, og mange amatører lager sine egne utgaver. Dette skaper lett forvirring når språkvansker kommer i tillegg.

# Signalrapport

Ved signalrapportering på telefoni bruker vi bare de to første tallene i RST-koden*. Ønsker vi å si noe om kvaliteten på modulasjonen, forteller vi det med vanlige ord

# Prosedyre ved telefoni

Her følger et eksempel på en kort QSO:

”CQ CQ CQ dette er LA8XM Lima Alfa åtte X-ray Mike som kalle CQ og Lytter”

” LA8XM LA8XM LA8XM  dette er LA4O Lima Alfa fire Oscar over”

”LA4O dette er LA8XM takk for svaret jeg mottar deg fem og seks fem og seks navnet er Trond og QTH er Harstad jeg har nettopp satt opp en ny antenne og jeg vil gjerne har en liten rapport før jeg drar av gårde på jobb kom”

”altmottatt Trond du er fem og ni her i Oslo fine signaler navnet er Per antennen synes å virke meget bra ha en fin dag og på gjenhør jeg sender deg et QSL-kort via ligaen 73 LA8XM dette er LA4O over”

”takk for rapporten Per jeg sender deg også et QSL 73 og på gjenhør LA4O dette er LA8XM som slutter og stenger stasjonen”

På telefoni hører vi naturligvis verken skilletegn eller store bokstaver, og tall blir uttalt som ord. Ønsker vi å diktere en tekst, må vi for eksempel si ”komma” og ”punktum”.  Foran tall er det vanlig å si ”talltegn”.

# Ring - QSO

Svært ofte ligger flere på samme frekvens.  Da er det viktig at alle passer på hvem som står på tur til å ”overta miken”. Å bruke alles kallesignal blir upraktisk, og vi hører ofte følgende prosedyre:

”LA4O og ringen dette er LA8XM...

(...så følger meldingen, og den neste til å overta er LA5VD...)

”over til LA5VD – LA8XM og ringen lytter”

Ønsker du å bryte inn, kan du si ”break” etterfulgt av ditt kallesignal, eller du kan bare bryte inn med kallesignalet.  Men bryt helst ikke inn i en ring-QSO eller vanlig QSO hvis du ikke har noe av interesse å meddele eller ikke er kjent med en eller flere i ringen.

PTT og VOX

På telefoni bruker vi vanligvis å klemme inn kontrollknappen på mikrofonen når vi skifter fra mottaking til sending.  Dette kaller vi PTT, av engelsk ”Push To Talk”.  Hvis sendingen er lang, er det lurt å slippe knappen opp med regelmessige mellomrom for å høre om frekvensen er uten forstyrrelser, om repeateren fortsatt ligger inne (på VHF), eller om det er noen som ønsker å bryte inn med kommentarer.

I stedet for PTT kan vi bruke VOX.  Det betyr ”Voice Operated Xmitter”, og med VOX er det stemmen som styrer skiftingen mellom mottaking og sending.  Straks vi begynner å snakke, starter senderen.  Vi kan innstille VOX slik at senderen blir holdt inne mens vi snakker, men slik at den faller ut og kobler inn mottakeren så fort vi tar litt lengre pauser.

# Under en OSO må det aldri gå lenger enn fem minutter mellom hver gang begge kallesignalene blir annonsert.

# Loggbok

Ved hver amatørstasjon skal det føres en loggbok. I tillegg til de opplysninger vi er pålagt å føre er det vanlig å føre inn opplysninger om resultater av prøver vi gjør på lufta.

QSL-kort

Et QSL-kort er en skriftlig bekreftelse på en kontakt. Kortene brukes blant annet som dokumentasjon når vi søker på diplomer. Det stilles bestemte krav til innhold og utførelse:

# Innhold

QSL-kortet bør inneholde disse opplysningene:

- Kallesignal, navn og adresse til den stasjonen som sender kortet.

- Kallesignalet til den stasjonen du har hatt kontakt med.

- Tidspunktet for kontakten: dag, måned, år og klokkeslett i UTC (Universal Time Coordinated). For måneden bør du bruke bokstaver eller Romertall. Skriver du for eksempel 1/9-00, vil en som bor i USA slå loggboken opp på 9.januar for å finne kontakten med deg.

- Hvilket frekvensbånd kontakten er kjørt på.

- Utstrålingsklasse* eller mode. Her må det stå om begge stasjonene benyttet samme eller forskjellig mode under QSOen.

- Rapporten i RST.

Disse opplysningene må alltid stå på QSL-kortet. Et annet krav til et korrekt utfylt kort eller annen form for skriftlig bekreftelse, er at ingen opplysninger må være overstrøket og skrevet på nytt.

# Utforming

Det er ingen regler for hvordan et QSL-kort skal utformes. Kontaktene kan godt bekreftes med et brev, bare det inneholder de opplysningene som er nødvendige. Når det brukes kort, har IARU (International Amateur Radio Union) anbefalt at kortstørrelsen skal være 9 ganger 14 cm. Informasjonen bør være plassert slik at den er lett å se. En må slippe å lete på kortet for å finne den informasjon som søkes. Det er vanlig å ha all informasjon på en side, men bruker du begge, må ditt kallesignal stå på begge sider av kortet.

# Tilleggsinformasjon

Det er vanlig å ta med en del opplysninger i tillegg til de som må stå på kortet. Det kan være litt om utstyret du bruker. Har du andre interesser, kan det også nevnes. Da vil mottakeren få vite mer om deg, og kanskje har dere flere sammenfallende interesser som kan bli samtaleemnet neste gang dere møtes på lufta.

# Tegn og mellomrom

I telegrafi er bokstaver, tall eller tegn erstattet med morsetegn* som er bygd opp av prikker og streker. Strekene er tre ganger lengre enn prikkene. Avstanden mellom prikkene og strekene i et morsetegn er lik lengden av en prikk. Bokstavmellomrommene er like lange som tre prikker (en strek) Ordmellomrommene er sju prikker lange.

Telegrafihastigheten måles i bokstaver pr. minutt eller ord pr. minutt (Words per minute WPM), der ett ord tilsvarer fem bokstaver

#### Bokstaver pr. minutt

5

WPM=

Det har vært vanlig å bruke PARIS som et standard ord. I praksis kan en også bestemme hastigheten ved å sende bare streker i fem sekunder. Antall streker tilsvarer hastigheten i WPM med god nøyaktighet.

# Ekspedisjon og prosedyre

Ved å følge visse regler for utveksling av meldinger unngår vi missforståelser, unødige gjentakelser og forsinkelser. Til disse reglene hører en del ekspedisjonstegn* forkortelser og koder.

Ved ”alminnelig anrop til alle” brukes forkortelsen CQ: CQ CQ CQ DE LA8XM K etterfulgt av en lytteperiode. Hvis ingen svarer, gjentas anropet.

Hvis du ønsker å anrope et bestemt område bruker du navnet etter CQ: CQ USA CQ USA CQ USA DE (osv). Da venter vi at bare stasjoner fra USA skal svare.

DX bruker vi etter CQ når vi ønsker en forbindelse utenom vår egen verdensdel eller vårt eget kontinent: CQ DX CQ DX CQ DX DE (osv). Det betyr at den norske stasjonen ikke ønsker svar fra Europa.

# Forkortelser*

Som vi har sett eksempler på, bruker amatørene forkortelser i stor utstrekning.  Det gjelder særlig telegrafi.

Hensikten er å korte ned teksten så det blir mindre å sende, dessuten å overkomme språkbarrierene.  For å få det til, må vi for det første ha ganske mange forkortelser, og for det andre må vi bare bruke forkortelser alle har blitt enige om.

Forkortelsene tar for det meste utgangspunkt i engelske ord og uttrykk.  Ofte er det slik at den enkelte bokstav skal uttales.  Forkortelsene er satt sammen av de bokstaver som dominerer lydbildet, og ved at en sløyfer unødige bokstaver.  Her er noen eksempler som illustrere dette:

CUAGN:	Av "see you again' (ser deg igjen, på gjenhør).

B4:	En heft umulig forkortelse hvis en ikke vet at B uttales som ”be” og 4 som ”fore”, altså ”before” (før).

RX, TX:		”Receiver, transmittere (mottaker, sender).  X inngår ofte som erstatning for vidt forskjellige deler av ord.

XTAL:		Her tenkes på X som kryss (krystall).

XPECT:		X uttalt ”eks” gir ”expect”, (forvente).

Det er en klar fordel å kunne litt engelsk når en skal lære disse uttrykkene. DNT GV UP

Det fonetiske alfabetet

Quebec

Romeo

Sierra

Tango

Uniform

Victor

Whisky

X-ray

India

Juliett

Kilo

Lima

Mike

November

Oscar

Papa

Yankee

Zulu

Ærlig

Østen

Åse

Alfa

Bravo

Charlie

Delta

Ecko

Foxtrot

Golf

Hotel

Espedisjonstegn

Strek over betyr at tegnene sendes sammenhengende

CQ	Alminnelig anrop til alle.

DE	Fra

AS	Vent

BK	Bryt inn, eller jeg bryter inn, ”break”

CL	Jeg stenger stasjonen.

AR	Slutt på meldingen.

K  	Oppfordring til å sende, kom.

KN	Oppfordring til en bestemt stasjon å  sende.

R  	Alt mottatt.

SK	Slutt på forbindelsen.

# De mest brukte Q-koder

QRG	Din frekvens er ...

Hva er din frekvens?

QRH	Din frekvens varierer.

Varierer min frekvens?

QRK	Leseligheten er (1 - 5).

Hvordan, leser du meg?

QRL 	Jeg er opptatt.

Er du opptatt?

QRM	Jeg blir forstyrret av andre stasjoner.

Blir du forstyrret av andre stasjoner?

QRN	Jeg blir forstyrret av atmosfærisk støy.

Blir du forstyrret av atmosfærisk støy

ORP	Minsk sendereffekten.

Skal jeg minske sendereffekten?

QRQ	Send fortere.

Skal jeg sende fortere?

QRS	Send langsommere.

Skal jeg sende langsommere?

QRT	Stans sendingen.

Skal jeg stanse sendingen?

QRU 	Jeg har ikke noe mer til deg.

Har du noe mer til meg?

QRV 	Jeg er klar.

Er du klar?

QRX 	Vent (noen sekunder).

Skal jeg vente?

QSA	Din signalstyrke er (1 - 9).

Hva er min signalstyrke?

QSB	Din signalstyrke varierer (fading).

Varierer min signalstyrke?

QSK		Jeg kan høre deg mellom signalene mine.

Kan du høre meg mellom dine signaler?

QSL		Jeg bekrefter med OSL-kort.

Bekrefter du med OSL-kort?

QSO	Jeg vil ha, har, har hatt forbindelsemed....

Vil du ha forbindelse med ...

QSY	Skift frekvens til .... kHz.

Skal jeg skifte frekvens til ... kHz?

QTH		Mitt sendersted er (posisjon)....

Hvorfra sender du (posisjon)?

QST		Spesielt anrop etterfulgt av melding til alle.

Signalrapportsystemet

Leslighet (Readability)

- Uleselig.

- Nesten uleselig, enkelte ord kan oppfattes.

- Leses med en del vanskeligheter.

- Leses nesten uten vanskeligheter.

- Leses uten vanskeligheter.

Signalstyrke (Strength)

- Signalene kan så vidt høres.

- Meget svake signaler.

- Svake signaler.

- Noenlunde god styrke.

- Ganske god styrke.

- God signalstyrke.

- Ganske sterke signaler.

- Sterke signaler.

- Meget sterke signaler.

### Tone

- Meget stygg tone med sterk brum.

- Stygg tone med sterk brum.

- Temmelig stygg tone med brum.

- Tone med noe brum.

- Musikalsk modulert tone.

- Svakt modulert tone.

- Nesten jevn DC-tone, noe rippel.

- God DC-tone.

- Helt ren tone.

### Utsrålingsklasser

Typen utstråling fra en sender blir angitt med tre symboler, en bokstav, et tall og en bokstav, for eksempel A1A.

Den første bokstaven angir modulasjonstype:

A:	dobbelt sidebånd

J:	enkelt sidebånd

F:	frekvensmodulasjon

Tallet etter angir måten modulasjonen skjer på:

0:	ingen modulasjon

1:	bærebølgen blir slått på og av i takt med for eksempel morsesignaler.

2:	bærebølgen blir modulert med en tone som blir slått på og av i takt med for eksempel morsesignaler.

3:	bærebølgen blir modulert med analoge signaler, for eksempel tall.

Den siste bokstaven angir hva slags informasjon som sendes:

A:	telegrafi beregnet for mottaking ved vanlig hørsel

B:	telegrafi beregnet for maskinell mottaking

C:	faksimile

D:	datasignaler

E:	telefoni

F:	fjernsyn (video)

De mest vanlige amatørutstrålingene blir altså:

A1A:	vanlig telegrafi

J3E:	telefoni med SSB

F3E:	telefoni med FM

##### Telegrafiforkortelser

ABT	Cirka (about)

AC	Vekselstrøm (alternating current)

ADR	Adresse

AF	Lavfrekvens (audio frequency)

AGN	Igjen (agaln)

ANS	Svar (answer)

ANT	Antenne

B4	Før (before)

BCI	Radioforstyrrelser

(broad-cast interference)

BD	Dårlig (bad)

BFO	Beat-oscillator

BK	Break- in

BUG	Elektronisk nøkkel

BURO	Foreningene for rasioamatører

(som formidler QSL-kort)

C	Ja

CONDS	Radioforholdene

CPY	Motta (COPY)

CRD	OSL- kort (card)

CU	Ser deg, kaller deg (see you)

CUAGN Ser deg, kaller deg igjen (see you again)

CUL	På gjenhør (see you later)

CW	Telegrafi (continuous wave)

DC	Likestrøm (direct current)

DR	Kjære (dear)

DX	Stor avstand, utenfor eget kontinent

DWN	Ned (down)

ES	Og

FB	Utmerket (fine business)

FER	For, til

FM	Frekvensmodulasjon

FRQ	Frekvens

GA	Begynn (go ahead) eller

god aften (good afternoon)

GB	Farvel (good bye)

GE	God aften (good evening)

GL	Lykke til (good luck)

GLD	Glad

GM	God morgen (good morning)

GN	God natt (good night)

GP	Vertikal antenne med motvekt

(ground plane)

GUD	God (good)

HAM	Radioamatør

HI	Latter

HPE	Håpe (hope)

HQ	Hovedkvarter (head-quarters)

HRD	Hørt

HW	Hvordan (how)

INFO	Opplysning (information)

LOG	Dagbok

MIKE	Mikrofon

MNI	Mange (many)

MOD	Modulasjon

MSG	Meddelelse (message)

NIL	Ingenting (nothing)

DWN	Ned (down)

NR	Nær (near)

NW	Nå (now)

OB	”Old boy”

OK	Alt forstått

OM	'Old man'

OPR	Operatør

PA	Utgangsforsterker (power amplifier)

PSE	Vær så snill (please)

PWR	Effekt (power)

R	OK, mottatt (received)

RCV	Motta, mottatt (received)

RF	Høyfrekvens (radio frequency)

RIG	Stasjon

RPRT	Rapport

RPT	Gjenta (repeat)

RX	Mottaker (receiver)

SKED	Avtale

SN	Snart (soon)

SRI	Beklager (sorry)

SSB	Enkelt sidebånd (single side band)

STN	Stasjon

TEST	Forsøk, konkurranse

TFC	Trafikk

TKS, TNX, TU	Takk (thanks, thank you)

TVI	Fjernsynsforstyrrelser

(televisjon interference)

U	Du (you)

UP	opp (UP)

UR	Din (your)

UFB	Glimrende (ultra fine business)

UNLIS	Ulisensiert

UTC	Internasjonal tid

(Universal Time Coordiated, GMT)

VFO	Variable frequency oscillator

VOX	Talestyrt sender

(Voice operated transmitter)

VY	Meget, mange (very)

W	Watt

WKD	Kontakt med (worked)

WPM	Ord pr. minutt (Words Pr.  Minute)

WRD	Ord (word)

WUD	Ville (would)

WX	Vær (weather)

XMAS	Jul (Christmas)

XTAL	Krystall

XYL	Hustru

YL	Kvinne (young lady)

73	Beste hilsen

88	Kjærlige hilsener

MORSE alfabetet

| E |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  | A |  |  |  |  | N |  |  |  | M |  |  |  |
| S |  | U |  | R |  | W |  |  | D |  | K |  | G |  | O |  |
| H | V | F |  | L | Æ | P |  | J | B | X | C | Y | Z | Q | Ø |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 _ . . . . 7 _ _ . . . 8 _ _ _ . . 9 _ _ _ _ . 0 _ _ _ _ _ , _ _ . . _ _ | Å |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1	. _ _ _ _

2	. . _ _ _

3	. . . _ _

4	. . . . _

5	. . . . .

?	. . _ _ . .

.	. _ . _ . _

Nå begynner jeg å sende:	_ . _ . _

Rettelse:			. . . . . .

Slutt på meldinga:		. _ . _ .

Repeter siste ordet:		_

Forstått (for hvert ord):	.

Forstått meldinga:		. _ .